АКТ № _150-16/106-12 от _______13 июля_______   2016г.

обследования объекта многоквартирный дом,

(наименование объекта)

расположенный по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Мира, д.4

на капитальный ремонт кровли.

Представители «Заказчика»:

НО «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов»_________________

(наименование организации)

- Общие сведения по объекту:

Год постройки: 1965 г.

Материал стен: кирпич

Количество подъездов: 2

Количество этажей: 5

Вентиляция: естественная вытяжная, блоки на кухне, санузле.

Длина дома 39,75 метра

Ширина 13 метра

Площадь застройки 516,75 кв.м

II. Подробное описание конструкций:

Крыша – плоская из рулонных материалов.

III.Выводы и предложения по проведению ремонта с перечислением работ:

- Разборка кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя	.

- Демонтаж стяжки из ц/п раствора.

- Устройство стяжки из ц/п раствора толщ. 30 мм	.

- Обмазка стяжки праймером технониколь №1

- Устройство кровли из наплавляемых материалов (линоком ТКП, линоком ТПП) в 2 слоя

- Устройство ограждений по периметру крыши высотой до 600 мм

- Смена колпаков над вентшахтами (6 каналов)

- Замена дверного блока выхода на крышу.

- Ремонт кирпичной кладки вентканалов

IV. Особые условия производства работ с их обоснованием.

Особых условий производства работ нет.

Приложение 1