|  |  |  |  | АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ №______от "_01_"___июля______2023__г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| объект:многоквартирный дом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расположен по адресу: |  |  |  |  |  | г. Торжок, ул. Красноармейская, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на капитальный ремонт |  |  |  |  |  | Фасад без утепления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (наименование конструктивного элемента) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комиссия в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от исполнителя работ: |  |  |  |  | Директора ООО «Академия деятельности «Паритет» Рыжов А.Н. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель организации, осуществляющей управление МКД: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (должность, Ф.И.О., подпись печать) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| лицо, уполномоченное Общим собранием собственников помещений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Ф.И.О., подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| произвела осмотр Объекта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Общие сведения по Объекту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 комнатная |  |  |  | Общая площадь |  | - | кв.м. | Подвал |  |  |  | - |  | м |  |  |
|  |  |  |  | Жилая площадь |  | - | кв.м. | Объем подвала |  |  |  | - |  | м |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Общий строительный объем |  |  |  | 8453* |  | м.куб. |  |  |
| 2 комнатная |  |  |  | Общая площадь |  | - | кв.м. | Общая высота дома (наружной стены) |  |  |  | 10,8 |  | м |  |  |
|  |  |  |  | Жилая площадь |  | - | кв.м. | Длина дома |  |  |  | 54,00 |  | м |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ширина |  |  |  | 12,9 |  | м |  |  |
| 3 комнатная |  |  |  | Общая площадь |  | - | кв.м. | Площадь застройки |  |  |  | 696,6 |  | кв.м. |  |  |
|  |  |  |  | Жилая площадь |  | - | кв.м. | Площадь земельного участка |  |  |  | 2856 |  | кв.м. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кадастровый номер ЗУ |  |  |  | 69:47:0130309:15 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Общая площадь |  | - | кв.м. | Всего |  | Общая площадь дома |  | 2348,5 |  | кв.м. |  |  |
|  |  |  |  | Жилая площадь |  | - | кв.м. |  |  | Общая жилая площадь |  | 1449,7 |  | кв.м. |  |  |
| год постройки |  |  |  |  |  | 1960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| материал |  |  |  |  |  | кирпич |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительная серия |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| количество подъездов |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| количество этажей |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * - величину уточнить при производстве работ II. Подробное описание конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фасад |  |  |  |  |  | Кирпич, неоштукатурен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перекрытия |  |  |  |  |  | Железобетон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наружные стены |  |  |  |  |  | Кирпич |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перегородки |  |  |  |  |  | Кирпич |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кровля |  |  |  |  |  | Асбестоцементный волнистый лист |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крыша |  |  |  |  |  | Скатная с организованным водостоком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Подробное описание имеющихся деформаций и повреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разрушение штукатурного слоя оконных откосов. Разрушение железобетонных плит балконов, оголение арматуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Выводы и предложения по проведению ремонта с перечислением работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое состояние фасада угрожает безопасности и здоровью проживающих людей. Фасад нуждается в капитальном ремонте. Необходимо выполнить дефектную ведомость, проектно-сметную документацию и капитальный ремонт фасада. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V. Особые условия производства работ с их обоснованием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы производятся в жилом доме без расселения, в стесненных условиях плотной застройки населенных пунктов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подписи:

Подрядчик Директор ООО «Академия деятельности «Паритет»____________________________________________________/Рыжов А.Н.

Управляющая организация _________________________________________________________________

Уполномоченный представитель собственников _______________________________________________

ЗаказчикПодрядчик

Фонд  капитального ремонта многоквартирных домов           Общество с ограниченной ответственностью «Академия деятельности Паритет»

Тверской области

Ознакомлен:

Зам. Генерального директора _________________/             /                           Директор ___________________/Рыжов А.Н./

«____»_____________2025г.                   М.П.                                                           «____»______________2025г.                              М.П.

Фотоотчет

Фото 1. г. Торжок, ул. Красноармейская, д. 2

Фото 2. г. Торжок, ул. Красноармейская, д. 2

Фото 3. г. Торжок, ул. Красноармейская, д. 2

Фото 4. г. Торжок, ул. Красноармейская, д. 2